| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: B1, B2, B3, B4, B5, B6 için en fazla 120 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 |  | REV.002 |  |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu,sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) - Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |  |  |  |  |
| A.ÖN HAZIRLIK |  | Değerlendirme PUANI (10 Puan) |  | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. |  | 2 |  |  |
| B.1. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN MOTORUN SUPAP SİSTEMİNDE GEREKLİ BAKIM VE AYARLARINI YAPINIZ |  | ( 80 Puan) |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir. Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 8 |  |  |
| Motor kataloğundan supap ayar değerlerini tespit eder. |  | 8 |  |  |
| Motorun soğumasını beklerken emme ve egzoz supaplarını belirler. |  | 8 |  |  |
| Ayar yapılacak supapları senteye getirir. |  | 13 |  |  |
| Katalog değerlerine göre supap ayarını yapar. |  | 13 |  |  |
| Uygun anahtarlar ve ekipmanları kullanır. |  | 8 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 8 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 8 |  |  |
| B.2. MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMOSTATIN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİNİ YAPINIZ |  | (80 Puan) |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir ,Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 8 |  |  |
| Motor kataloğundan termostat derecesini tespit eder. |  | 8 |  |  |
| Motorun soğumasını bekler. |  | 8 |  |  |
| Soğutma suyu seviyesini düşürür, anti-frizli suyu korur. |  | 8 |  |  |
| Termostat değişim işlemini yapar. |  | 10 |  |  |
| Soğutma suyu seviyesini ve anti-friz oranını ayarlar. |  | 8 |  |  |
| Uygun anahtarları kullanır. |  | 8 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 8 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 8 |  |  |
| B.3. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARACIN YAKIT SİSTEMİNDE ARIZA TESPİTİ YAPARAK BAKIM/ONARIM İŞLERİNİ YAPINIZ. |  | ( 80 Puan) |  |  |
| İş makinesini uygun bir zemine alır. |  | 3 |  |  |
| Çalışma alanının ve makinenin güvenlik önlemlerini alır. |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir, Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 8 |  |  |
| Yakıt deposunda sızıntı ve korozyon kontrolü yapar. |  | 8 |  |  |
| Manometre ile yakıt pompası basıncını ölçer ve üreticiler tarafından belirlenmiş referans değerlere uygunluğunu denetler. |  | 10 |  |  |
| Benzin enjektörlerinin fiziki kontrol ve temizliğini yapar. |  | 10 |  |  |
| Yakıt deposu pompasının ve gösterge şamandırasının uygun çalışıp çalışmadığını denetler. |  | 10 |  |  |
| Tespit ettiği arızaları giderir. |  | 10 |  |  |
| Uygun anahtarları kullanır. |  | 6 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 6 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 6 |  |  |
| B.4. İŞ MAKİNESİNDE (50 SAATLİK) HAFTALIK BAKIMINI YAPINIZ |  | (80 Puan) |  |  |
| İş makinesini uygun bir zemine alır. |  | 3 |  |  |
| Soğutma suyu seviyesini kontrol eder, eksik ise su ekler. |  | 5 |  |  |
| Yakıt deposundan suyu ve tortuyu tahliye eder. |  | 5 |  |  |
| Su separatöründe su ve tortu kontrolü yapar varsa suyu tahliye eder. |  | 6 |  |  |
| Hidrolik tankındaki yağ seviyesini kontrol eder eksik ise yağ ekler. |  | 5 |  |  |
| Motor yağ karterindeki yağ seviyesinin kontrol eder eksik ise yağ ekler. |  | 6 |  |  |
| Yakıt seviyesini kontrol eder eksik ise yakıt ekler. |  | 4 |  |  |
| Hortum ve boruların gevşeme ve sızıntı kontrolünü yapar. |  | 3 |  |  |
| Çalışma lambası anahtarını kontrol eder. |  | 3 |  |  |
| Tırnakların aşıntı ve gevşeklik kontrolünü yapar. |  | 4 |  |  |
| Kova ve bağlantı kollarının gresörlüklerine gres yağı basar. |  | 6 |  |  |
| Kepçe pimi, kepçe bağlantı pimi, mafsal pimi, kaldırma kolu silindiri pimi, kaldırma kolu mil pimi, direksiyon silindiri pimi, direksiyon silindir rodu pimini gres yağı ile yağlar. |  | 6 |  |  |
| Motor kayışları gerginlik kontrolü yapar. |  | 3 |  |  |
| Klima filtrelerini temizler. |  | 5 |  |  |
| Bağlantı cıvatalarını kontrol eder gevşemiş olanları torkunda sıkar. |  | 5 |  |  |
| Ön ataşman pimlerini yağlar. |  | 5 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 6 |  |  |
| B.5 İŞ MAKİNESİNDE ARIZALI ŞAFT VE İSTAVTOZLARIN SÖKME TAKMA VE ONARIMINI YAPINIZ. |  | (80 Puan) |  |  |
| Ön şaft ile vites kutusunun bağlantısını sökmeden önce işaretleme yapar. |  | 3 |  |  |
| Orta ve arka şaftın diferansiyel ile bağlantısını sökmeden önce gerekli işaretlemeleri yapar. |  | 3 |  |  |
| Şaftı söker. |  | 6 |  |  |
| Sökülen şaftları tezgâha alarak ve yumuşak çeneli mengeneye bağlar. |  | 5 |  |  |
| Yatakları şaftta veya flanşa sabitleyen kelepçe veya segmanı çıkartır. |  | 4 |  |  |
| İstavrozu sökmeden önce gerekli işaretlemeleri yapar. |  | 4 |  |  |
| İstavrozları şafttan söker. |  | 10 |  |  |
| İstavroz yataklarını kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| İstavrozlar söküldükten sonra istavroz muylularını ölçer ve katalog ile karşılaştırır. |  | 5 |  |  |
| Sökülen şaftın dış temizliğini yapar. |  | 4 |  |  |
| Şaftı gözle kontrol eder. |  | 3 |  |  |
| Onarım için gerekli yedek parçayı belirleyip temin eder. |  | 3 |  |  |
| Şaftın balans ayarının yapılmasını sağlar. |  | 3 |  |  |
| Ön şaft ile vites kutusunun bağlantısını yapılan işaretlemelere uygun montajını yapar. |  | 4 |  |  |
| Orta ve arka şaftın diferansiyel ile bağlantısını yapılan işaretlemelere uygun montajını yapar. |  | 3 |  |  |
| Bağlantı cıvatalarını torkunda sıkar. |  | 5 |  |  |
| Makineyi çalıştırarak şaft ve bağlantılarını kontrol eder. |  | 4 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 6 |  |  |
| B.6. İŞ MAKİNESİ ÜZERİNDEN SÖKÜLMÜŞ HİDROLİK MOTORUN BAKIM VE ONARIMINI YAPINIZ |  | (80 Puan) |  |  |
| Hidrolik motor uygun sehpaya alır. |  | 4 |  |  |
| Hidrolik motor kapağı söker. |  | 4 |  |  |
| Fren yaylarını kontrol eder kırık olanları değiştirir. |  | 6 |  |  |
| Fren yay tansiyonlarını ölçer. |  | 6 |  |  |
| Pleyti kontrol eder aşınmış ise değiştirir. |  | 6 |  |  |
| Fren pistonlarını söker kontrol eder. |  | 6 |  |  |
| Fren piston o-ringlerini değiştir. |  | 6 |  |  |
| Fren balata kontrolünü yapar, değiştirir. |  | 6 |  |  |
| Palet yüzeyi gözle kontrol edilir çizik ise değiştir. |  | 6 |  |  |
| Pompa pistin yüzeylerini kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Slaj pleyt yüzeyini kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Pompa şaft frezesini kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Pompa şaft rulmanını ve keçesini söker değiştirir. |  | 5 |  |  |
| Balata ve diskleri uygun sıraya dizerek toplar. |  | 5 |  |  |
| Pleyitlerin takılış yönüne dikkat ederek hidrolik motoru toplar. |  | 5 |  |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  | (10 Puan) |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| GENEL TOPLAM |  | (100 Puan) |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |  |  |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.3 |  |  |  |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 |  | ADET |  |
| Su giriş ve çıkış hortumları ve kelepçeleri |  | 1 Tk. |  |
| Elektrik tesisatı kablo ve soketleri |  | 1 |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 |  | ADET |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| Motor yağ 10w/40 yarısentetik |  | 5 Lt |  |
| Filitre |  | 1Adet |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 |  | ADET |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 kg |  |
| Istavroz tamir takımı |  | 1 Adet |  |
| - Sarf malzemeleri ve miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir. - Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır. |  |  |  |