| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: B1 ve B2 için en fazla 120 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 |  | REV.002 |  |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) - Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |  |  |  |  |
| BECERİ SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  | Değerlendirme Puanı |  | Aldığı Puan |
| A. ÖN HAZIRLIK |  | (10 Puan) |  |  |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar |  | 2 |  |  |
| B. UYGULAMA |  |  |  |  |
| B1. İş Parçası Yüzeyini (Metal) Hazırlayarak Astar Boya Uygulaması Yapınız |  | (80 Puan) |  |  |
| Yüzeyi mekanik ve kimyasal olarak temizler. |  | 3 |  |  |
| Yüzeyi zımparalar. |  | 3 |  |  |
| Yüzeyi temizleme tineri ve silikon temizleyici ile siler. |  | 2 |  |  |
| Yüzeyi mumlu bez ile siler. |  | 2 |  |  |
| Macun da Jelleşme, bozulma olup olmadığını kontrol eder. |  | 2 |  |  |
| Macunu kutusunun içinde iyice karıştırır. |  | 2 |  |  |
| Hazırlanan karışım ile yüzey dolgu işlemi yapar. |  | 8 |  |  |
| Sürülen macunun kuruması bekler. |  | 3 |  |  |
| Macun dolgu uygulaması yapılan bölümü zımparalar. |  | 5 |  |  |
| İnce zımparalamadan önce kontrol boyası kullanır. |  | 3 |  |  |
| Kullanılacak uygun astar karışımı hazırlar. |  | 3 |  |  |
| Uygun meme çapında astar tabancası seçimi yapar. |  | 3 |  |  |
| Hazırlanan karışımı, uygun süzgeçle süzerek boya püskürtme tabancası deposuna doldurur. |  | 3 |  |  |
| Boya püskürtme tabancasına hava bağlantısı ve hava ayarı yapar. |  | 5 |  |  |
| Boya püskürtme tabancasının boya miktarı ayarı yapar. |  | 5 |  |  |
| Boya püskürtme tabancasının pistole ayarı yapar |  | 3 |  |  |
| Pistole temiz bir yüzeyde kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Astarlanacak yüzey üzerine uygun mesafeden uygulama yapar. |  | 10 |  |  |
| Bindirme kurallarına uyarak yüzeyin tamamını astarlar. |  | 6 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 4 |  |  |
| B2. İş Parçası Yüzeyini (Plastik) Hazırlayarak Astar Boya Uygulaması Yapınız |  | (80 Puan) |  |  |
| Tamponu keçe veya uygun zımpara ile matlaştırır. |  | 6 |  |  |
| Astarı boyayı hazırlar. |  | 6 |  |  |
| Boya tabancasına uygun çapta memeyi takar. |  | 5 |  |  |
| Süzgeç kullanarak astarı boya püskürtme tabancasına doldurur. |  | 5 |  |  |
| Boya püskürtme tabancasına hava bağlantısını takarak hava ayarını yapar. |  | 7 |  |  |
| Boya püskürtme tabancasına pistole ayarı yapar. |  | 7 |  |  |
| Yüzey temizliğinin kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Astar boyayı yüzeye uygular ve kurumasını bekler. |  | 12 |  |  |
| Yüzeyde çizik kontrolü yapar. |  | 5 |  |  |
| Çizik kısımlara yoklama macunu uygular. |  | 6 |  |  |
| Astarlanan parça uygun(600-800) zımpara ile zımparalar. |  | 6 |  |  |
| Son kontrollerini yapar. |  | 5 |  |  |
| İşi verilen sürede yapar. |  | 5 |  |  |
| C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  | (10 Puan) |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| GENEL TOPLAM |  | (100 Puan) |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Boya hazırlama kabı |  |  |  |
| 2.Spatula |  |  |  |
| 3. Boya tabancası |  |  |  |
| 4. Hava Kompresörü |  |  |  |
| 5.Oto boya fırını |  |  |  |
| 6.Tabanca yıkama makinesi |  |  |  |
| 7.Zımpara makinesi |  |  |  |
| 8.Ölçü çubuğu |  |  |  |
| 9.Viskozite kabı |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ |  | ADET |  |
| Temizleyici tiner |  | 1 |  |
| Mumlu bez |  | 1 |  |
| Oto astar boyaları |  | 250 gr |  |
| Maske |  | 1 |  |
| Zımpara |  | 10 |  |
| Macun |  | 1(Kutu |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. - Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır. |  |  |  |