| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 180 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 |  | REV.002 |  |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu,sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) - Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |  |  |  |  |
| A.ÖN HAZIRLIK |  | Değerlendirme PUANI (10 puan) |  | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. |  | 2 |  |  |
| B1. Opsiyon (Ataşman) Devresinin Arıza Tespitini, Bakım Ve Onarımını Yapınız. |  | (80 Puan) |  |  |
| Makineyi düz bir zemin üzerine park eder ve ataşmanları zemine indirir. |  | 3 |  |  |
| İş makinesini çalıştırır. |  | 3 |  |  |
| Selenoid bağlantı soketini çıkartır. |  | 4 |  |  |
| Katalogda belirtilen devirler arasında istenilen değerde ve belirtilen motor devirlerinde Elektronik Kontrol Ünitesinin (ECU)’nin akım gönderip göndermediğini kontrol eder. |  | 9 |  |  |
| Selenoid valfinin elektriki testlerini yapar. |  | 5 |  |  |
| Opsiyon ataşman Selenoid valfinin çıkışına manometre bağlar. |  | 8 |  |  |
| Katalogda belirtilen motor devrinde basınç değerini okur. |  | 8 |  |  |
| Makineye bağlanacak opsiyon ataşmanın kataloğundan çalışma basınç ve debi değeri tespit eder. |  | 7 |  |  |
| Opsiyon ataşman devresine flowmetre (debi ölçer) bağlar. |  | 7 |  |  |
| Makineyi çalışma sıcaklığına getirir. |  | 5 |  |  |
| Kontrol panelinden opsiyon ataşman debi ayarı ve opsiyon ataşman uygun motor devir ayarını yapar. |  | 8 |  |  |
| Makineyi çalıştırarak fonksiyon testlerini yapar. |  | 8 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| B2. Belirlenen İş Makinesinin (250 Saatlik) Bakımını Yapınız. |  | (80 Puan) |  |  |
| İş makinesini uygun bir zemine alır. |  | 3 |  |  |
| Soğutma suyu seviyesini kontrol eder, eksik ise su ekler. |  | 4 |  |  |
| Yakıt deposundan suyu ve tortuyu tahliye eder. |  | 4 |  |  |
| Hidrolik tankındaki yağ seviyesini kontrol eder, eksik ise yağ ekler. |  | 8 |  |  |
| Hortum ve boruların gevşeme ve sızıntı kontrolünü yapar. |  | 5 |  |  |
| Kova ve bağlantı kollarının gresörlüklerine gres yağı basar. |  | 8 |  |  |
| Kepçe pimi, kepçe bağlantı pimi, mafsal pimi, kaldırma kolu silindiri pimi, kaldırma kolu mil pimi, direksiyon silindiri pimi, direksiyon silindir rodu pimini gres yağı ile yağlar. |  | 7 |  |  |
| Motor kayışları gerginlik kontrolü yapar. |  | 5 |  |  |
| Klima polen filtresini değiştirir. |  | 7 |  |  |
| Bağlantı cıvatalarını kontrol eder gevşemiş olanları torkunda sıkar. |  | 7 |  |  |
| Motor yağ ve filtresini değiştirir. |  | 10 |  |  |
| Hava ve yakıt filtresini yenisi ile değiştirir. |  | 7 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| B3. İş Makinesi İle Kontrol Edilen Hidrolik Kırıcı Ataşmanın Bakım Onarım İşleminin Yapılması. |  | (80 Puan) |  |  |
| İş makinesini uygun bir zemine alır. |  | 3 |  |  |
| Kırıcı atışmanı iş makinesinden söker. |  | 6 |  |  |
| Burçları söker. |  | 5 |  |  |
| Kırıcı ucu söker. |  | 4 |  |  |
| Saplamaları söker. |  | 5 |  |  |
| Kırıcı uç kamalarını kontrol eder, aşınmış olanları değiştirir. |  | 6 |  |  |
| Kırıcı uç burçlarını kontrol eder, aşınmış olanları değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Kırıcı uç vurma yüzeyini kontrol eder, düzeltir/değiştirir. |  | 5 |  |  |
| Saplama gövdesi ve dişlileri temizleme sıvısı ile temizler. |  | 3 |  |  |
| Kırıcı uçta çatlak kontrolünü yapar. |  | 4 |  |  |
| Pistonu söker. |  | 6 |  |  |
| Piston ve vurucu yüzey kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Sızdırmazlık elemanlarını değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Pistonu yerine takar. |  | 4 |  |  |
| Kırıcı ucu yerine takar. |  | 4 |  |  |
| Kırıcı ucu ve burçları yerine takar. |  | 4 |  |  |
| Makineyi çalıştırarak kırıcı fonksiyonlarını test eder. |  | 4 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| B4. İş Makinesi Üzerinden Sökülmüş Hidrolik Pompanın Bakım Ve Onarımını Yapınız |  | (80 Puan) |  |  |
| Hidrolik pompayı uygun sehpaya alır. |  | 3 |  |  |
| Hidrolik pompa ön kapağını söker. |  | 3 |  |  |
| Fren yaylarını kontrol eder kırık olanları değiştirir. |  | 3 |  |  |
| Fren yay tansiyonlarını ölçer. |  | 3 |  |  |
| Pleyti kontrol eder aşınmış ise değiştirir. |  | 3 |  |  |
| Fren pistonlarını söker kontrol eder. |  | 3 |  |  |
| Fren piston o-ringlerini değiştirir. |  | 3 |  |  |
| Fren balata kontrolünü yapar değiştirilir. |  | 3 |  |  |
| Palet yüzeyi gözle kontrol edilir çizik ise değiştirir. |  | 3 |  |  |
| Pompa piston yüzeylerini kontrol eder. |  | 3 |  |  |
| Slaj pleyt yüzeyini kontrol eder. |  | 3 |  |  |
| Pompa şaft frezesini kontrol eder. |  | 3 |  |  |
| Pompa şaft rulmanını ve keçesini söker değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Hidrolik pompa arka kapağını söker kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Regülatörleri (P1)(P2) söker. |  | 4 |  |  |
| Regülatör spur kontrolünü yapar. |  | 4 |  |  |
| Regülatör o-ring kontrolünü yapar. |  | 4 |  |  |
| Pompa kaplinlerini kontrol eder. |  | 4 |  |  |
| Selenoid ölçümlerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Sensörlerin ölçümlerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Yapılan kontroller sonucunda değişmesi gereken parçaları değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Balata ve diskleri uygun sıraya dizerek toplar. |  | 4 |  |  |
| Pleyitlerin takılış yönüne dikkat ederek pompayı toplar. |  | 4 |  |  |
| B5. İş Makinesi Üzerinden Hidrolik Fan Motorunu Sökerek Bakım Ve Onarımını Yapınız |  | (80 Puan) |  |  |
| Fan motoru hortum ve rekorlarını söker . |  | 4 |  |  |
| Fan motorunun makinaya bağlantı cıvatalarını söker. |  | 4 |  |  |
| Fan motorunun yerinden çıkararak tezgah üzerine alır. |  | 4 |  |  |
| Fan motor kapağını söker. |  | 4 |  |  |
| Dişili gurubunu söker kontrollerini yapar. |  | 5 |  |  |
| Pompa gövdesini aşıntı çiziklik yönünden kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Pompa burçlarını o-ringleri ve ringleri kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Pompa keçesini kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Kontrolü yapılıp değişmesi gerekli parçaları tespit eder. |  | 5 |  |  |
| Pompayı toplar. |  | 5 |  |  |
| Hidrolik motoru araca takar hortum ve rekorları bağlantılarını yapar. |  | 5 |  |  |
| Filitreyi değiştirir. |  | 5 |  |  |
| Yağ değiştirir. |  | 5 |  |  |
| Basınç kontrolü yapar. |  | 5 |  |  |
| Pompa havası alınır. |  | 5 |  |  |
| Makine çalıştırır. |  | 5 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 4 |  |  |
| C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  | (10 Puan) |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | (100 Puan) |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |  |  |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.3 |  |  |  |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| 4. Çekiçler |  |  |  |
| 5. Balyoz |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 |  | ADET |  |
| Su giriş ve çıkış hortumları ve kelepçeleri |  | 1 Tk. |  |
| Elektrik tesisatı kablo ve soketleri |  | 1 |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 |  | ADET |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| Motor yağ 10w/40 yarısentetik |  | 5 Lt |  |
| Filitre |  | 1Adet |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 |  | ADET |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| Sızdırmazlık elemanları. |  | 1 Takım |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır. - Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır. |  |  |  |