| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 90 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 |  | REV.002 |  |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) - Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |  |  |  |  |
| BECERİ SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  | Değerlendirme PUANI |  | Aldığı PUAN |
| A.ÖN HAZIRLIK |  |  |  |  |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. |  | 2 |  |  |
| TOPLAM |  | (10 Puan) |  |  |
| B.UYGULAMA AŞAMASI |  |  |  |  |
| B.1. ARAÇ ÜZERİNDE ÖN DÜZEN AÇILARINI KONTROL EDEREK AYARLAYINIZ. |  |  |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. |  | 2 |  |  |
| Taşıtı işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 5 |  |  |
| Aracı ön düzen tezgahına uygun şekilde yerleştirir, direksiyon emniyeti, arka lastiklerin takozlanmasını yapar. |  | 5 |  |  |
| Lastiklerin fiziki kontrollerini yapar, aşınmalarını ve nedenlerini değerlendirir. |  | 8 |  |  |
| Ön düzen geometrisini etkileyen parça ve bağlantıların fiziki kontrollerini yapar, arızalı parçaları uygun takımlar kullanarak değiştirir |  | 10 |  |  |
| Mekanik onarım ve kontrollerin ardından ön düzen ( KAMBER/ KASTER) kontrol eder ve ayarlarını yapar. |  | 15 |  |  |
| Toe-in ve toe-aut ( rot ayarı) açıklıklarını kontrol eder ve ayarlar. |  | 15 |  |  |
| Yapılan işlem ve ayarlamaları kontrol eder. |  | 7 |  |  |
| Araç tezgah üzerinden alır. |  | 3 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 10 |  |  |
| TOPLAM |  | (80 Puan) |  |  |
| B.2. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARAÇ ÜZERİNDE FREN ANA MERKEZ POMPASI DEĞİŞİM VEYA ONARIM İŞLEMİ YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. |  | 2 |  |  |
| Taşıtı işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Fren pedalına basarak sistemdeki vakumu boşaltır |  | 5 |  |  |
| Fren lamba şalterini ayırır |  | 5 |  |  |
| Fren ana merkez pompası çıkış rekorlarını söker ve fren sıvısının çevreyi kirletmemesi için önlem alır |  | 5 |  |  |
| Fren ana merkez pompasının bağlantı cıvatalarını söker ve pompayı araçtan ayırır |  | 5 |  |  |
| Fren ana merkez pompasını kontrol ederek değişimine veya tamir takımı ile onarımına karar verir. |  | 5 |  |  |
| Yeni fren ana merkez pompasını veya onarımı yapılmış fren ana merkez pompasının pedal yüksekliğini ayarlayarak araca takar ve cıvatalarını katalog değerlerine uygun sıkar. |  | 10 |  |  |
| Fren ana merkez pompası rekorlarını bağlar ve sistemin havasını alır. |  | 15 |  |  |
| Limitör ( LNB dağıtıcısı) ayarını yeniler. |  | 10 |  |  |
| Yapılan işlemlerin kontrolünü yapar. |  | 5 |  |  |
| Fren sisteminde hidrolik kaçağı olup olmadığını kontrol eder. |  | 5 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| TOPLAM |  | (80 puan) |  |  |
| B.3. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARAÇTA LASTİK DEĞİŞİMİ VE LASTİKLERİN BALANS AYARINI YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. |  | 3 |  |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 5 |  |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir. |  | 5 |  |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. |  | 5 |  |  |
| Lastikleri araç üzerinden söker ve numaralandırır. |  | 5 |  |  |
| Lastik’te aşınma kontrolü yapar supap iğnesini sökerek havayı boşaltır. |  | 3 |  |  |
| Lastik sökme takma makinesi ile yanak ayırma işlemini yapar. |  | 5 |  |  |
| Lastik sökme takma makinesi ve levye yardımı ile lastikleri janttan söker. |  | 5 |  |  |
| Jant damağı ve lastik damağına özel solüsyon sürer |  | 3 |  |  |
| Supap iğnesini kontrol ederek (Gerekirse değiştirir) takar, lastiği katalog değerinde şişirir. |  | 5 |  |  |
| Lastik sökme takma makinesi ile lastikleri janta takar. |  | 5 |  |  |
| Lastiği sabit balans cihazına göbeğinden bağlar, jant ve lastikle ilgili gerekli ölçümleri yapar, ilgili parametreleri girer ve muhafaza kapağını kapatır. |  | 5 |  |  |
| Cihazı çalıştırır, ekranda lastiklerdeki balanssızlık değerlerini görür, doğru uygulamalar yaparak balanssızlığı giderir. |  | 8 |  |  |
| Lastikleri araç üzerine takar ve bijonların boşluğunu alır. |  | 4 |  |  |
| Araç lift üzerinden indirir, bijonları doğru torkta sıkar. |  | 5 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 4 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| TOPLAM |  | (80 Puan) |  |  |
| B.4. AMARTİSÖRLERİ VE ÜST TABLASINI KONTROL EDEREK DEĞİŞTİRİNİZ. |  |  |  |  |
| Fiziksel yöntemlerle süspansiyon ve amortisör kontrolünü yapar. |  | 5 |  |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. |  | 5 |  |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. |  | 3 |  |  |
| Amortisörleri gözle kontrol eder. |  | 4 |  |  |
| Tekerleği söker. |  | 3 |  |  |
| Amortisör kulesini söker. |  | 4 |  |  |
| Amortisör alt bağlantısını söker. |  | 5 |  |  |
| Helezon yaylı amortisörü beraber çıkarır. |  | 3 |  |  |
| Helezon yayları yay kelepçesiyle sabitler. |  | 5 |  |  |
| Amortisör ve üst tablayı kontrol eder. |  | 4 |  |  |
| Onarım için gerekli yedek parçaları belirler ve değişimini yapar. |  | 10 |  |  |
| Helezon yayı amortisöre takar. |  | 5 |  |  |
| Helezon yaylı amortisörü birlikte araca takar. |  | 4 |  |  |
| Amortisör bağlantılarını yapar. |  | 6 |  |  |
| Tekerleği takar. |  | 3 |  |  |
| Aracı liftten indirir. |  | 3 |  |  |
| Süspansiyon sistemi son kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 4 |  |  |
| TOPLAM |  | (80 Puan) |  |  |
| B.5. ARAÇTAN SÖKÜLMÜŞ SEHPA ÜZERİNDE BULUNAN HİDROLİK YARDIMLI DİREKSİYON KUTUSUNUN BAKIM VE KONTROLLERİNİ YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Direksiyonu tam çevirerek kama yerini işaretler. |  | 5 |  |  |
| Rot kollarını söker. |  | 6 |  |  |
| Hidrolik rekorları söker. |  | 6 |  |  |
| Hidrolik valfin bağlantılarını söker. |  | 5 |  |  |
| Baskı kepini söker ve hidrolik valfi yerinden alır. |  | 7 |  |  |
| Krameyer milini söker. |  | 6 |  |  |
| Uygun bir aparat kullanarak keçeleri yerinden alır. |  | 6 |  |  |
| Hidrolik valf kontrollerini yapar deformasyon varsa yenisi ile değiştirir. |  | 5 |  |  |
| Teflonların kontrollerini yapar deformasyon varsa yenisi ile değiştirir. |  | 5 |  |  |
| Krameyer mili kontrollerini yapar, gerekiyorsa yenisi ile değiştirir. |  | 7 |  |  |
| İşaretlere dikkat ederek direksiyon kutusunu toplayıp çalışmaya hazır hale getirir. |  | 12 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 5 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| TOPLAM |  | (80 Puan) |  |  |
| B.6. ÖN TEKERLEK RULMANLARINI KONTROL EDEREK DEĞİŞİMİNİ YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. |  | 3 |  |  |
| Tekerleği çevirerek arızalı rulman tespiti yapar. |  | 4 |  |  |
| Tekerlek bijon vida/somunlarını sökerek tekerleği çıkarır. |  | 3 |  |  |
| Fren kaliperi ve diskini söker. |  | 5 |  |  |
| Aks başı somununu söker. |  | 4 |  |  |
| Rotili söker. |  | 3 |  |  |
| Üst bağlantıyı söker. |  | 3 |  |  |
| Poryayı söker. |  | 4 |  |  |
| Segmanı çıkarır. |  | 3 |  |  |
| Preste rulmanları söker. |  | 5 |  |  |
| Sökülen bilyenin yenisini takar. |  | 5 |  |  |
| Segmanı yerine takar. |  | 3 |  |  |
| Poryayı yerine takıp uygun değere sıkar. |  | 5 |  |  |
| Üst bağlantıyı takar. |  | 4 |  |  |
| Rotili takar. |  | 4 |  |  |
| Aks başı somununu takıp uygun değere sıkar. |  | 3 |  |  |
| Fren kaliperi ve diskini takar. |  | 4 |  |  |
| Tekerleği yerine yerleştirip bijon vida/somun boşluklarını alır. |  | 3 |  |  |
| Aracı liftten indirir bijon vida/somunları uygun değere sıkar. |  | 3 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 3 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | (80 Puan) |  |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  |  |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | (10 Puan) |  |  |
| TOPLAM |  | (100 Puan) |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Aday B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1,B3, B4, B5,B6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| 4. Ön Düzen Açıları Ayar Tezgahı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |  |  |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Yeni Fren ana merkez pompası |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1,B3, B4, B5,B6 |  | ADET |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 KG |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2,B3, B4, B5,B6 |  | ADET |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| Fren ana merkez pompası veya fren ana merkez pompası tamir takımı seti |  | 1 |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır. |  |  |  |