| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10 için en fazla 120 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 |  | REV.002 |  |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) - Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |  |  |  |  |
| A.ÖN HAZIRLIK |  | Değerlendirme PUANI (10 Puan) |  | Aldığı PUAN |
| İş güvenliği kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. |  | 2 |  |  |
| B1. Komisyon Tarafından Belirlenen Motorun Kompresyon Ve Silinidir Kaçak Testlerini Yapınız. |  | (80 Puan) |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir. |  | 4 |  |  |
| Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 4 |  |  |
| Silindirlerin kompresyon basıncını test eder. |  | 15 |  |  |
| Test sonuçlarını yorumlar. |  | 10 |  |  |
| Silindir kaçak testini yapar. |  | 15 |  |  |
| Test sonuçlarını yorumlar. |  | 10 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 8 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 8 |  |  |
| B2. Fren Sisteminde Westinghouse (Hidrovak) Vakum Köntrolü, Fren Ana Merkez Tamir Takımı Değişimi Ve Hava Alma İşlemini Yapınız. |  | (80 Puan) |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir. |  | 3 |  |  |
| Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Westinghause (Hidrovak) vakum kontrolünü vakummetre ile yapar. |  | 8 |  |  |
| Fren ana merkezini söker. |  | 8 |  |  |
| Fren ana merkez tamir takımını değiştirir. |  | 10 |  |  |
| Fren ana merkezini yerine takar. |  | 10 |  |  |
| Fren sisteminden hava alma işlemini yapar. |  | 10 |  |  |
| El freni halat ayarını yapar. |  | 10 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 6 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 6 |  |  |
| B3. Araçtan Sökülmüş/ Sehpa Üzerinde Bulunan Diferansiyelde Kontrol, Bakım Ve Onarım İşlemini Yapınız. |  | (80 Puan) |  |  |
| Diferansiyeli destek krikosu ile kaldırır ve emniyet tedbirlerini alır. |  | 7 |  |  |
| Diferansiyeli güvenli bir şekilde V yatağına oturtulup yere indirir. ( sökülmüşse) |  | 7 |  |  |
| Dişli kutusunu söker ve tezgâh üzerine alır. |  | 7 |  |  |
| Diferansiyel kontrolü sonucu arızalı veya hasarlı parçaları belirler. |  | 10 |  |  |
| Değişecek parçaları katalog ve üretici firma talimatlarını referans alarak temin eder ve değiştirir. |  | 10 |  |  |
| Aks boşlukları ve dişli boşluklarını kontrol eder ve ayarlar. |  | 15 |  |  |
| Dişli kutusunu monte eder. |  | 8 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 8 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 8 |  |  |
| B4. Komisyon Tarafından Belirlenen Araçta Diagnostik Cihaz İle Arıza Tespiti Yaparak Bakım Ve Onarımını Gerçekleştiriniz. |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir. |  | 3 |  |  |
| Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Araç üzerinde cihaz bağlantı soketinin yerini bulur. |  | 5 |  |  |
| Diyagnostik cihazı uygun soket ile araca bağlar, Kontak anahtarını “ON” konumuna getirir. |  | 7 |  |  |
| Diyagnostik programından araç, model, motor ve ECU seçimini yapar. |  | 10 |  |  |
| Arıza hafızasını okutur, geçici ve statik arızaları belirler. |  | 6 |  |  |
| Statik arızaları gidermek için sensörleri ölçer, arızalı sensörlerin yenisini temin eder ve değiştirir. |  | 10 |  |  |
| Değişim işleminden sonra testi tekrar eder, oluşan geçici arızalar varsa ECU’dan arıza kaydını siler |  | 10 |  |  |
| Motoru çalıştırıp “ gerçek değerlerden” değişkenleri kontrol eder, sonuçları değerlendirir. |  | 10 |  |  |
| Motoru stop edip diyagnostik cihazı ayırır. |  | 5 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 5 |  |  |
| B5. Belirlenen Araçta Otomatik Klima Sisteminin İşletim Ve Yönetim Sistemlerinin Kontrollerini Yaparak Arıza Tespiti Yapınız Ve Arızayı Gideriniz. |  | (80 Puan) |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Evaparatör sıcaklık sensörünü kontrol eder. |  | 6 |  |  |
| Klima basınç sensörünü farklı basınçlarda kontrol eder. |  | 6 |  |  |
| Hava giriş, hava akış ve hava karışım klapelerini kontrol eder. |  | 6 |  |  |
| Otomatik klima sisteminin elektrik ve elektronik elemanlarının diagnostik cihazla kontrolünü yapar. |  | 8 |  |  |
| Klima elektronik kontrol ünitesinin kontrolünü yapar. |  | 6 |  |  |
| Klima kumanda panelinin kontrolünü yapar. |  | 6 |  |  |
| Klima tesisat kablolarının bağlantılarını ve sensörlerin kontrolünü yapar. |  | 6 |  |  |
| Otomatik klima uygulayıcı elemanlarının kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Arızalı otomatik klima elemanlarını değiştirir. |  | 6 |  |  |
| Değişen parçaların kontrollerini ve diagnostik cihazla sisteme tanıtımını yapar. |  | 6 |  |  |
| Klimanın çalışma testini yapar. |  | 6 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 6 |  |  |
| B6. Belirlenen Araç Üzerinde Güvenlik Sistemlerinin Bakım Ve Kontrollerini Yaparak Arızasını Gideriniz. |  | (80 Puan) |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Kumanda düğmelerinin diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Ön/arka cam sileceklerini diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| İmmobilizer sistemini diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Uzaktan kumanda sistemini diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Alarm sistemini diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Airbag sisteminin diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Emniyet kemerini Diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| ABS sisteminin diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Diagnostik test cihazı ile oluşabilecek geçici arızaları siler. |  | 4 |  |  |
| Sistemin arıza tespitini yapar. |  | 6 |  |  |
| Tespit edilen arızayı giderir. |  | 6 |  |  |
| Sistemi çalıştırır ve son kontrollerini yapar. |  | 5 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| B7. Belirlenen Araç Üzerinde Konfor Sistemlerinin Bakım Ve Kontrollerini Yaparak Arızasını Gideriniz. |  | (80 puan) |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Merkezi kilit sistemi elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Merkezi kilit sistemi diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Otomatik kapı camları elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Otomatik kapı camları diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Elektrikli aynaların elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Elektrikli aynaların diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Isıtmalı camların elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Isıtmalı camların diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Sunroof sisteminin elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Sunroof sisteminin diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Elektrikli koltuk sisteminde elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Elektrikli koltuk sisteminde diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Far sensörü elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Far sensörü diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Hız sabitleyiciyi sisteminde elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Hız sabitleyiciyi sisteminde diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Sistemin arıza tespitini yapar. |  | 3 |  |  |
| Tespit edilen arızayı giderir. |  | 4 |  |  |
| Diagnostik test cihazı ile oluşabilecek geçici arızaları siler. |  | 4 |  |  |
| Sistemi çalıştırır ve son kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 4 |  |  |
| B8. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARACIN TRİGER SETİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİNİ YAPINIZ. |  | (80 Puan) |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir.( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir. |  | 4 |  |  |
| Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 4 |  |  |
| Motor kataloğundan triger setindeki (değiştirilmesi ) gereken parçaları tespit eder. |  | 10 |  |  |
| Motor katalogundan zaman ayar işaretlerini ve krank, kam mili kilitleme ve konum bilgilerini bulur. |  | 10 |  |  |
| Krank ve kam mili kilitleme aparatı ile kilitleme işlemini yapar. |  | 10 |  |  |
| Triger seti değişim işlemini yapar. |  | 20 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 8 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 8 |  |  |
| B9. Belirlenen Aracın Kampanalı Fren Sisteminin Kontrol Ve Bakım İşlemini Yapınız (Fren Balataları Değiştirilecek). |  | (80 Puan) |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir. |  | 3 |  |  |
| Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir. |  | 5 |  |  |
| Lift/ Kriko ile aracı uygun yüksekliğe kaldırır. Emniyet tedbirlerini alır. Lastikleri söker, araç altına yerleştirir. |  | 5 |  |  |
| Kampana cıvatalarını sökerek alır. |  | 5 |  |  |
| Kampanalarda yüzey pürüzlülüğü ve eğrilik kontrolü yapar. |  | 5 |  |  |
| Fren kampanaları ve fren rekorlarının fiziki kontrolünü yapar. |  | 6 |  |  |
| Balataları çıkarır yenilerini takar. |  | 12 |  |  |
| Kampanaları yerleştirir ve cıvataları katalog değerlerine uygun sıkar. |  | 10 |  |  |
| Lastikleri yerleştirir bijon boşluklarının alır, aracı yere indirir. |  | 6 |  |  |
| Bijonları uygun torkta sıkar. |  | 6 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 5 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 6 |  |  |
| B10. Komisyon Tarafından Belirlenen Aracın Tork Konvertör Bakımı Ve Kontrollerini Yapınız. |  | (80 Puan) |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. |  | 3 |  |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Araçta otomatik transmisyonu söker |  | 10 |  |  |
| Otomatik transmisyon üzerinden tork konvertörü söker. |  | 10 |  |  |
| Tork konvertörün, Türbin kanatçıklarını kontrolünü yapar. Gerekirse değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Tork konvertörün, Pompa kanatçıklarını kontrolünü yapar.Gerekirse değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Tork konvertörün, Statör kanatçıklarını kontrolünü yapar.Gerekirse değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Tork konvertörün, Ara pulların kalınlığını kontrolünü yapar.Gerekirse değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Tork konvertörü otomatik transmisyon üzerine takar. |  | 10 |  |  |
| Otomatik transmisyonu araç üzerine takar. |  | 10 |  |  |
| Tork konvertörü araç üzerinde test eder. |  | 10 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 4 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 4 |  |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  | (10 Puan) |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | (100 Puan) |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.

- B.4, B.5, B.6, B.7 biriminde sistem arızası sınav öncesinde komisyon tarafından belirlenir, arıza tespiti aday tarafından yapılır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Test cihazları |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Otomatik hava alma tankı ve hava alma donanımları |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.3 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Manyetik ayaklı komparatör |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.4 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Diagnostik test Cihazı |  |  |  |
| 4.Multimetre |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.5 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Multimetre |  |  |  |
| 4.Diagnostik test cihazı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.6 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Multimetre |  |  |  |
| 4.Diagnostik cihaz |  |  |  |
| 5.Lehim havyası |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.7 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Multimetre |  |  |  |
| 4.Diagnostik cihaz |  |  |  |
| 5.Lehim havyası |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.8 |  |  |  |
| El Aletleri |  |  |  |
| Anahtar Takımları |  |  |  |
| Krank ve kam mili kilitleme aparatı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.9 |  |  |  |
| 1.Açık Ağız Anahtarlar |  |  |  |
| 2.Yıldız Anahtarlar |  |  |  |
| 3.Lokma Anahtar Takımı |  |  |  |
| 4.Allen Anahtarlar |  |  |  |
| 5.Ayarlı pense |  |  |  |
| 6.Düz Tornavidalar |  |  |  |
| 7.Yıldız Tornavida |  |  |  |
| 8.levye |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.10 |  |  |  |
| 1.Açık Ağız Anahtarlar |  |  |  |
| 2.Yıldız Anahtarlar |  |  |  |
| 3.Lokma Anahtar Takımı |  |  |  |
| 4.Allen Anahtarlar |  |  |  |
| 5.Ayarlı pense |  |  |  |
| 6.Düz Tornavidalar |  |  |  |
| 7.Yıldız Tornavida |  |  |  |
| 8.levye |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 |  | ADET |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 |  | ADET |  |
| Ana merkez tamir takımı |  | 1 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| Fren hidroliği |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 |  | ADET |  |
| Dişli kutusu yağı75w/90 |  | 4 lt. |  |
| Çeşitli dişli, burç, cıvata |  | 1 tk |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.4 |  | ADET |  |
| Seçilen sensör |  | 1 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg)ve Temizlik spreyi |  | 1 30 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.5 |  | ADET |  |
| Polen Filitresi |  | 1 |  |
| Klima Gazı |  | 100 GR |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.6 |  | ADET |  |
| Sigorta |  | 5 |  |
| Çeşitli kablo soket uçları |  | 10 |  |
| Lehim teli |  | 20 cm |  |
| Lehim pastası |  | 1 |  |
| Kablo |  | 3 mt |  |
| Üstüpü-bez |  | 1 KG |  |
| İzole bant |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.7 |  | ADET |  |
| Sigorta |  | 5 |  |
| Çeşitli kablo soket uçları |  | 10 |  |
| Lehim teli |  | 20 cm |  |
| Lehim pastası |  | 1 |  |
| Kablo |  | 3 mt |  |
| Üstüpü-bez |  | 1 KG |  |
| İzole bant |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.8 |  | ADET |  |
| Triger seti |  | 1 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg)ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.9 |  | ADET |  |
| Balata takımı |  | 1Tk |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.10 |  | ADET |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg)ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. - Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır. |  |  |  |