| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: B1,B2,B3,B4 En fazla 120 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 |  | REV.002 |  |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) - Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |  |  |  |  |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  | Değerlendirme PUANI (10 Puan) |  | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. |  | 2 |  |  |
| B1. Hasarlı Parça Üzerinde Gerekli Onarım İşlemlerini Yapınız |  | (80 Puan) |  |  |
| Aracın gövdesini gerekli onarım ve değişimler yönünden kontrol eder, hasar ve uygunsuzlukları tespit eder. |  | 2 |  |  |
| Aracın, onarım işlemleri için uygun şekilde konumlandırır. |  | 2 |  |  |
| Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını doğru şekilde kullanır. |  | 2 |  |  |
| Onarım işlemleri öncesinde araçtan sökülmesi zorunlu sistem ve parçaları söker. |  | 2 |  |  |
| Onarım yapılacak parça ve bölgelerde gerekli markalama işlemlerini yapar. |  | 2 |  |  |
| Araçları, düzeltme tezgahlarına yardımcı donanım ve aparatlar ile bağlantısının, gerekli emniyet kontrollerini yapar. |  | 2 |  |  |
| Hasarlı parçaları uygun kesme cihazları kullanarak yerlerinden söker. |  | 8 |  |  |
| Parçaların kaynak bağlantılarını punta çürütme frezesi kullanarak keser. |  | 7 |  |  |
| Kesme ve ayırma işlemleri sonrasında araç ve parça üzerinde yapılması gerekli çapak alma işlemelerini uygun donanım kullanarak yapar. |  | 4 |  |  |
| Hasarlı parçalar üzerinde gerekli doğrultma ve düzeltme işlemlerini gerçekleştirir. |  | 5 |  |  |
| Yırtılma olan parçalara yama, kaynak ve lehimleme ile onarım yapar. |  | 10 |  |  |
| Kaynak yerlerine ve diğer gerekli kısımlara tesviye, taşlama, zımparalama işlemi uygular. |  | 2 |  |  |
| Kaynak sonrası iş parçasındaki şekil değişikliklerini düzeltir. |  | 2 |  |  |
| Şasi ve iskelet üzerinde gerekli onarım işlemlerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Konumlarına yerleştirilen parçaların bağlantı ayarlarını ve alıştırma işlemlerini yapar. |  | 8 |  |  |
| Koruyucu ve yalıtım malzemesi uygulanması gereken yüzeylere ve gerekli malzemeyi uygular |  | 2 |  |  |
| Parça montajında kullanılan farklı yöntemleri uygular. |  | 2 |  |  |
| Montaj yapılan parçaların birleştirme bağlantılarını uygun yöntemlerle kontrol eder. |  | 2 |  |  |
| Montaj yapılan hareketli parçaları uygun yöntemle kontrol eder. |  | 3 |  |  |
| Onarım, değiştirme öncesi araçtan sökülen parça ve donanımların uygun sıra ile montaj işlemini yapar. |  | 3 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 4 |  |  |
| B2. HASARLI KAPI SACI DEĞİŞİM İŞLEMİNİ YAPINIZ |  | (80 Puan) |  |  |
| Kapı üstü parçalarını (kilit tertibatı, kapı kolları, döşeme ,cam, cam krikosu ,ses sistemi ,elektrik tesisatı, cam fitilleri) söker. |  | 5 |  |  |
| Kapıyı araçtan söker sehpaya alır. |  | 5 |  |  |
| Kapı sacı puntaları çürütür direklerden keser. |  | 6 |  |  |
| Kapı sacı bırakacak şekilde taşlar. |  | 5 |  |  |
| Kapı içindeki silikon ve içiler fon ile bıraktırır. |  | 6 |  |  |
| Hasarlı sacı yerinden söker. |  | 5 |  |  |
| Kapının genel temizliğini yapar. |  | 3 |  |  |
| Yeni kapı sacı kesilecek yerlerden markalar keser. |  | 7 |  |  |
| Kapı sacı içerisine silikon çeker. |  | 6 |  |  |
| Yeni kapı sacı yerine koyar. |  | 3 |  |  |
| Kesilen yerlerden puntalar. |  | 7 |  |  |
| Kapı ters döndürülerek kapı sacı ağzını katlar. |  | 5 |  |  |
| Punta kaynak yapılan yerleri kaynatır. |  | 6 |  |  |
| Kaynak yapılan yerleri taşlar. |  | 3 |  |  |
| Kapıyı yerine takarak ayarlar. |  | 5 |  |  |
| İşi verilen sürede tamamlar. |  | 3 |  |  |
| B3.HASARLI ÇAMURLUK DÜZELTME İŞLEMİNİ YAPINIZ |  | (80 Puan) |  |  |
| Hasarlı kısım markalanır. |  | 8 |  |  |
| Hasarlı kısım boyasını yüzeyden temizler. |  | 8 |  |  |
| Şase tezgâhında çektirme yapar. |  | 10 |  |  |
| Çektirmeden sonra kalan küçük çökükleri spot makinesi ile çektirir. |  | 8 |  |  |
| Çamurluk üzerine tampon bağlantı braketlerini perçinler. |  | 8 |  |  |
| Tamponu yerine takar. |  | 8 |  |  |
| Çamurluk seviye ayarını yapar. |  | 8 |  |  |
| Çektirme yapılan bölgeyi zımpara makinesi ile zımparalar. |  | 8 |  |  |
| Son kontrollerini yapar. |  | 7 |  |  |
| İşi verilen sürede tamamlar. |  | 7 |  |  |
| B4. ARAÇ ÜZERİNDE BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME İŞLEMİNİ YAPINIZ |  | (80 Puan) |  |  |
| Onarım öncesi yüzey temizlik işlemlerini yapar. |  | 5 |  |  |
| Boyasız göçük düzeltme led lambası altında hasarlı bölgeye farklı açılardan bakarak onarım yapılacak yüzeyi işaretler. |  | 5 |  |  |
| Boya kalınlık ölçme cihazı ile onarılacak parçadaki boyanın durumunu tespit eder. |  | 5 |  |  |
| İndüksiyon cihazının ayarlarını yapar. |  | 5 |  |  |
| İndüksiyon cihazı ile hasarlı yüzeye uygun şekilde müdahale eder. |  | 6 |  |  |
| Hasarın durumuna ve bulunduğu konuma uygun boyasız göçük onarım çubuğunu seçer. |  | 5 |  |  |
| Hasarlı bölgenin dışından başlamak kaydıyla hasarın merkezine doğru dairesel bir rota izleyerek hasarlı bölge düzelene kadar bölgeye müdahale eder. |  | 6 |  |  |
| Hasara göre çubuklarla düzeltme işlemini gerçekleştirir. |  | 6 |  |  |
| Hasarın durumuna ve boyutuna göre uygun bir plastik uç ve uç aparatı seçer. |  | 5 |  |  |
| Hasara ve müdahale edilecek yüzeye uygun bir silikon tipi seçer. |  | 5 |  |  |
| Plastik uç yüzeyine yeterli miktarda silikon sıkarak hasarın merkezine ucu yapıştırır. |  | 5 |  |  |
| Çektirme aparatı ile plastik ucu çekerek hasarı giderir. |  | 6 |  |  |
| Boyasız göçük düzeltme kalemi ile düzeltme işlemini gerçekleştirir. |  | 6 |  |  |
| Onarım sonrası yüzey temizlik işlemlerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Düzeltilen yüzeyi kontrol eder. |  | 3 |  |  |
| İşi verilen sürede tamamlar. |  | 3 |  |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  | (10 Puan) |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | (100 Puan) |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Lazerli kontrol lambası,2- Gönye, 3-Mastarlar, 4-Şerit metre,5- Anahtar Takımı, 6-Markalama Takımı, 7-Bağlama kayışları ve zincirleri, 8-Çektirme Takımları, 9.Gerdirme Takımları, 10.Motorlu Pnömatik el aletleri |  |  |  |
| 11.Punta çürütme frezesi |  |  |  |
| 12.Zımpara makinesi |  |  |  |
| 13.Dayama takozları |  |  |  |
| 14.Amerikan eğesi |  |  |  |
| 15.Kaportacı çekiçleri |  |  |  |
| 16.Oksi-gaz kaynağı |  |  |  |
| 17.Kriko |  |  |  |
| 18.levye |  |  |  |
| 19.Özel kaportacı penseleri |  |  |  |
| 20Vakumlu çektirme cihazları |  |  |  |
| 21.Spot çektirme cihazları |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ |  | ADET |  |
| İşe uygun zımpara taşları |  | 2 |  |
| Tel fırça |  | 1 |  |
| Metal temizleme cihazında kullanılan daire tel fırçalar |  | 3 |  |
| Kimyasal Yüzey Temizleyiciler |  | 1 |  |
| Shock |  |  |  |
| Temizlik bezi |  | 1 |  |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.

- Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır.